东丽湖现代服务业服务中心关于东丽湖温泉度假旅游区文化旅游设施及基础设施建设工程

（一期）初步设计的请示

区行政审批局：

国家生态旅游示范区——东丽湖温泉度假旅游区文化旅游设施及基础设施建设工程（一期），该项目已经贵局《东丽区行政审批局关于国家生态旅游示范区——东丽湖温泉度假旅游区文化旅游设施及基础设施建设工程（一期）可行性研究报告的批复》（津丽审批投〔2022〕27号）。已委托上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司完成该项目初步设计编制，现呈报贵局批准。项目具体内容如下:

一、项目地点

本次工程范围位于东丽湖温泉度假旅游区。

二、项目建设内容及规模

项目包括新建道路工程、道路维修改造工程和配套工程，具体如下：

（一）新建道路工程

本项目新建道路2条，道路总长度约312米。

光达路（智景东道-云锦道）南起智景东道，北至云锦道，为城市次干路，双向四车道布置，道路长度约156米，红线宽度为28米。

光艳路（智景东道-云锦道）南起智景东道，北至云锦道，为城市支路，双向两车道布置，道路长度约156米，红线宽度为16米。

主要建设内容包括道路、照明、交通、绿化及配套管网工程。

（二）道路维修改造工程

本项目拟对东丽湖温泉度假旅游区内东丽大道（新地路-景涟路）、鹏展道（鹂鹊路-景萃路）、紫薇道（翰景路-鹂鹊路）、芳樱路（金钟河道-东丽大道）、丽湖环路（东丽大道-映景道）、美鹃道（芳樱路-翰景路）、雅兰道（芳樱路-翰景路）、景福路（金钟河道-东丽大道）、汇智环路南段（天仁路-依山桥）及东丽湖路（地道-智景东道、城管北停车场-东丽大道）等10条道路以及道路上的桥梁、涵洞、管线等附属设施进行维修改造，包括主干路2条，次干路3条，支路5条。

1.道路维修改造

道路维修改造面积417221平方米，包括道路附属设施维修改造、道路照明及智能交通建设、地道防水堵漏、城市家具更新改造等。

2.桥梁工程

东丽大道跨新地河桥拓宽桥梁2177.5平方米；东丽大道跨新地河水库上水渠桥拆除原盖板涵后拓宽改造箱涵860.25平方米；对丽湖环路跨新地河桥、丽湖环路跨二号河道桥、丽湖大桥、智景东道跨新地河桥、东丽湖路小桥、东丽湖路跨北塘排水河桥、天贤路跨北塘排水河桥和鹏展道跨新地河水库上水渠桥8座桥梁进行维修改造。

3.东丽湖污水系统改造工程

本工程东丽湖污水系统改造工程主要包括：东丽湖污水北水南调工程及景萃路污水新建工程。东丽湖污水北水南调工程设计内容为：新建dn400-d800mm污水管道4615.2m，新建一体化泵站一座（设计规模140L/S）；

景萃路污水新建工程沿景萃路（东丽大道-鹏展道）新建d1000mm污水管道，管道长度约590.5m（不含预埋支管）。

（三）配套工程

在新建2条道路工程中配套建设给水管道312米和燃气管道312米，将有专业公司实施。

三、工程设计

（一）新建道路工程

1.横断面布置

光达路横断面布置形式：3m（人行道）+2.5m（非机动车道）+0.5m（机非分隔墩）+7m（机动车道）+2m（中央分隔带）+7m（机动车道）+0.5m（机非分隔墩）+2.5m（非机动车道）+3m（人行道）=28m，道路两侧各10m绿化带。

光艳路横断面布置形式：3.5m（人行道）+9m（车行道）+3.5m（人行道）=16m，道路两侧各10m绿化带。

- 2.路基工程

对道路范围内的场地进行清除素填土，清除素填土深度约为130cm，清除素填土后，填方路段将原地面整平压实，满足压实度要求后分层回填素土至路床顶标高下130cm处，满足压实要求后分别铺筑40cm山皮土，两步20cm8%石灰土，压实。挖方路段对原地面进行超挖，开槽至路床顶标高下130cm处，对原地面进行碾压，满足压实要求后分别铺筑40cm山皮土，两步20cm8%石灰土，压实。处理完成后要求路床顶回弹模量光达路（智景东道-云锦道）不低于30Mpa，光艳路（云锦道-智景东道）不低于25Mpa，最后再施做路面结构。

- 3.路面工程

光达路：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）+6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+18cm石灰粉煤灰碎石（6:14：80）+18cm石灰粉煤灰碎石（6:14：80）+18cm石灰土（12%），总厚度为64cm。

光艳路：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）+6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+18cm石灰粉煤灰碎石（6：14：80）+18cm石灰粉煤灰碎石:6：14：80）+15cm石灰土（12%），总厚度为61cm。

- 4.排水工程

本工程在光达路（云锦道-智景东道）及光艳路（云锦道-智景东道）沿线敷设污水管道及雨水管道，其中污水管道：光达路新建d300Ⅱ级钢筋混凝土管39.5m，d500Ⅱ级钢筋混凝土管123.6m；光艳路新建d300Ⅱ级钢筋混凝土管126.8m。雨水管道：光达路新建d300Ⅱ级钢筋混凝土管92.8m，d600Ⅱ级钢筋混凝土管165.3m；光艳路新建d300Ⅱ级钢筋混凝土管40.9m，d600Ⅱ级钢筋混凝土管145.6m。

- 5.再生水工程

本工程在光达路（云锦道-智景东道）及光艳路（云锦道-智景东道）沿线敷设再生水管道，光达路新建dn160PE管173.8m，光艳路新建dn160PE管138m。

- 6.电力工程

光达路（云锦道-智景东道）工程范围内，道路沿线的10kV配网电力管道预埋设计。新建9+2孔 PVC-O实壁管（其中9孔为内径175mm，壁厚7mm；2孔为内径100mm，壁厚4.8mm）150m，采用钢筋混凝土包封。

- 7.通信工程

光达路（云锦道～智景东道）、光艳路（智景东道-云锦道）工程范围内，道路沿线的市政通信网络管道预埋设计。光达路新建14+4孔 （其中14孔为PVC-O实壁管，内径100mm，壁厚4.8mm；4孔为9孔格栅管，截面宽*高108*108mm，单孔内径33mm）140m，4+2孔（其中4孔为PVC-O实壁管，内径100mm，壁厚4.8mm；2孔为9孔格栅管，截面宽*高108*108mm，单孔内径33mm）36m。光艳路新建10+2孔 （其中10孔为PVC-O实壁管，内径100mm，壁厚4.8mm；2孔为9孔格栅管，截面宽*高108*108mm，单孔内径33mm）180m，4+2孔（其中4孔为PVC-O实壁管，内径100mm，壁厚4.8mm；2孔为9孔格栅管，截面宽*高108*108mm，单孔内径33mm）24m。

- 8.照明工程

对沿线设置路灯照明，光达路新建12m高200WLED灯10套，12m高2*200WLED投光灯2套。光艳路新建10m高80WLED灯4套，12m高2*200WLED投光灯2套。

- 9.标志标线工程

交通工程按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）及《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）实施，包含道路标线和交通标志牌。

- 10.信号灯及电子警察工程

工程范围内的2个路口（光达路与智景东道交口、光艳路与智景东道交口）进行智能交通设计。

智能交通设计范围主要包含交通信号灯系统、电子警察系统。为综合利用智能交通资源，车辆检测采用视频检测摄像机实现，车辆检测用于统计过往车辆信息：视频监控采用正向电子警察摄像机实现，视频监控用于监视交通实时运行情况。

- 11.绿化工程

光达路与光艳路沿线道路绿化，主要为行道树绿化与路侧绿化带绿化内容。行道树采用国槐。光达路行道树为34株，路侧绿化面积2681㎡。光艳路32株，路侧绿化面积2525㎡。

（二）道路维修改造工程

1.道路路面结构改造工程

东丽湖温泉度假旅游区内东丽大道（新地路-景涟路）、鹏展道（鹂鹊路-景萃路）、紫薇道（翰景路-鹂鹊路）、芳樱路（金钟河道-东丽大道）、丽湖环路（东丽大道-映景道）、美鹃道（芳樱路-翰景路）、雅兰道（芳樱路-翰景路）、景福路（金钟河道-东丽大道）、汇智环路南段（天仁路-依山桥）及东丽湖路（地道-智景东道、城管北停车场-东丽大道）等10条道路工程范围内的车行道、人行道改造，同时对美鹃道、景福路和东丽湖路等缺少人行道路段新增人行道，道路总改造面积为417221平方米。改造道路主要内容为现状调查与分析、病害类型与分类统计、道路损坏原因分析、道路改造方案。其中标志标线工程主要为恢复改造道路标线及交叉口拓宽处新增指路标志，不包括道路沿线其他交通标志设计。

2.道路交叉口拓宽改造方案

通过交通分析，现对东丽湖路与东丽大道交叉口进行拓宽改造，拓宽后东丽大道在交叉口处为双向十车道规模，东丽湖路南进口拓宽为5个车道。

3.东丽湖污水系统改造工程

本工程东丽湖污水系统改造工程主要包括：东丽湖污水北水南调工程及景萃路污水新建工程。东丽湖污水北水南调工程设计内容为：新建dn400-d800mm污水管道4615.2m，新建一体化泵站一座（设计规模140L/S）；

景萃路污水新建工程沿景萃路（东丽大道-鹏展道）新建d1000mm污水管道，管道长度约590.5m（不含预埋支管）。

4.桥梁工程

桥梁工程主要包括两大部分：一部分是东丽大道和东丽湖交叉口桥梁改扩建工程，另一部分为现况桥梁维修。

（1）东丽大道跨新地河桥拓宽改造，在两侧各新建一幅桥梁，桥梁总长约65m，两侧宽度均为16.75m。桥梁的标准横断面布置（含老桥部分）：3.0m人行道+2.5m非机动车道+0.5m隔离栏杆+7.5m车行道+3.75m侧分带（花箱）+21.0m车行道+3.75m侧分带（花箱）+7.5m车行道+0.5m隔离栏杆+2.5m非机动车道+3.0m人行道=55.5m。

（2）东丽大道跨新地河水库上水渠桥，该桥现况为盖板涵，此次盖板涵拆除重建，新建三孔箱涵。盖板涵横断面布置：3.0m人行道+2.5m非机动车道+0.5m隔离栏杆+7.5m车行道+3.75m侧分带（花箱）+21.0m车行道+3.75m侧分带（花箱）+7.5m车行道++0.5m隔离栏杆+2.5m非机动车道+3.0m人行道=55.5m。

（3）剩余8座桥梁做桥梁维修。

5.绿化工程

本次绿化工程栽植白蜡共1056株，栽植法桐共885株。绿化面积约为4368平方米。包括东丽大道（东丽湖路-景福路）段现有泡桐（641株）更换为白蜡。设计内容需结合道路专业新建人行道范围，进行行道树补栽，具体包括土方工程、排盐工程、给水工程、栽植工程、养护工程。

6.照明工程

本项目照明工程设计内容包括东丽湖路东侧新建部分补充设置的道路照明设施以及东丽大道拓宽段照明路灯的更换及改造。

7.一体化泵站电气工程

本工程设计内容包括为成套一体化泵站装置提供满足规范要求的二级负荷电源设施。不包括变压器10kV侧进线。

8.交通标志标线工程

本次工程为道路大修工程，道路竣工后需及时恢复交通标线。改造道路标志标线工程主要为恢复改造道路标线、交叉口拓宽处新增指路标志及根据交管部门补充交通安全标志，不包括道路沿线其他交通标志设计。

9.智能交通与电子警察

本工程对工程范围内的21个路口的智能交通设计。根据交管部门要求，为满足本工程接入需求，需对交管局监控中心进行相应的软硬件升级扩容，监控中心扩容以外设施不在本工程范围。

智能交通检测范围主要包含交通信号灯系统、电子警察系统。为综合利用智能交通资源，车辆检测采用视频检测摄像机实现，车辆检测用于统计过往车辆信息：视频监控采用正向电子警察摄像机实现，视频监控用于监视交通实时运行情况。

10.地道防水堵漏工程

对东丽湖路城市下穿铁路市政U型槽和铁路框架涵进行防水堵漏，总长度540米。

11.城市家具提升

城市家具提升内容主要包括：箱变防护罩、垃圾桶、路名牌、车止石、围墙、广告牌及公交站亭等。为提升东丽湖片区形象，对改造道路范围内城市家具进行提升改造。

- 项目实施单位

项目委托我单位下属天津东丽湖建设发展有限公司组织实施。

- 工程概算及资金来源

本项目工程总投资 45459.34万元，其中：工程费用 35852.45万元，工程建设其他费 5648.87万元，预备费 1912.02万元，配套工程156.00万元，建设期财务费用 1890万元。

资金来源为：园区体制资金、自筹资金、专项债资金。

特呈报贵局。

妥否，请批示。

东丽湖现代服务业服务中心

2022年9月13日