金钟河大街南侧片区部分地块控制性详细规划修改指标一览表（东丽区部分）

| 单元编码 | 街坊编码 | 地块编号 | 用地性质代码 | 用地性质 | 用地面积 （公顷） | 容积率 | 建筑密度 （％） | 绿地率 （％） | 建筑高度 （米） | 配套设施项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-01 | 10-01-03 | 10-01-03-03 | B | 商业服务业设施用地 | 4.47 | ≤3.7 | / | / | / | 公交场/站 |  |
| 10-01 | 10-01-03 | 10-01-03-04 | G1 | 公园绿地 | 1.9 | / | / | ≥75 | / | 公共停车场/库、社区体育运动场、居住区公园 |  |
| 10-01 | 10-01-03 | 10-01-03-05 | R | 居住用地 | 19.15 | ≤2.5 | ≤35 | ≥40 | / | 小学、菜市场、社区综合服务中心（含老年人服务中心）、社区卫生服务中心、社区养老院 |  |
| 10-01 | 10-01-04 | 10-01-04-01 | G1 | 公园绿地 | 3.13 | / | / | ≥75 | / | 居住区公园、供电设施 |  |
| 10-01 | 10-01-04 | 10-01-04-02 | R | 居住用地 | 4.37 | ≤2.0 | ≤40 | ≥35 | / |  |  |
| 10-01 | 10-01-04 | 10-01-04-03 | A | 公共管理与公共服务设施用地 | 2.37 | ≤1.0 | / | ≥35 | / | 初中 |  |
| 10-01 | 10-01-04 | 10-01-04-04 | U | 公用设施用地 | 1.61 | / | / | / | / | 供电设施 |  |
| 10-01 | 10-01-08 | 10-01-08-01 | R | 居住用地 | 12.7 | ≤1.5 | ≤35 | ≥40 | / | 小学 |  |
| 10-01 | 10-01-08 | 10-01-08-02 | R | 居住用地 | 1.31 | ≤2.2 | ≤35 | ≥40 | / |  | 现状 |
| 10-01 | 10-01-08 | 10-01-08-03 | B | 商业服务业设施用地 | 1.91 | ≤2.0 | / | / | / | 公共设施预留用地、社区综合商业服务、菜市场、环卫设施 |  |

注：1、居委会级及以下级别的公共服务设施按照国家和天津市有关规定执行。

2、按照天津市《控制性详细规划技术规程》“规划执行”的相关要求，开展规划实施。

3、用地面积以核定面积为准，现状地块面积以实测面积为准。