2025年天津市东丽区眼镜产品质量

监督抽查实施细则

1、适用范围

本细则适用于天津市东丽区眼镜产品的监督抽查。

2、抽样方法

在经营主体的成品库内或、生产线末端或市场随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的同规格型号、同批次产品。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

3、检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 13511.1-2011《配装眼镜  第1部分：单光和多焦点》

GB/T 13511.3-2019《配装眼镜  第3部分：单光老视成镜》

GB/T 14214-2019《眼镜架 通用要求和试验方法》

QB 2506-2017《眼镜镜片  光学树脂镜片》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4、检验项目

4.1 眼镜镜片

| 序号 | 检验项目 | 技术要求标准条款 | 试验方法标准条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度偏差 | QB 2506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》 | GB 10810.1-2005 6.1 |
| 2 | 光学中心和棱镜度 |  | GB 10810.1-2005 6.3 |
| 3 | 几何尺寸 |  | GB 10810.1-2005 5.2 |
| 4 | 透射比性能（可见光谱区） |  | GB10810.3-2006 |
| 5 | 透射比性能（紫外光谱区）； |  | GB10810.3-2006 |
| 6 | 蓝光性能（蓝光透射比）； |  | GB10810.3-2006 |

4.2 老视成镜

| 序号 | 检验项目 | 技术要求标准条款 | 试验方法标准条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光透射比性能 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 GB/T13511.3-2019 《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》 | GB10810.3-2006 5.2 |
| 2 | 顶焦度偏差 |  | GB10810.1-2005 5.1.2.1 |
| 3 | 光学中心水平偏差 |  | GB13511.1-2011 5.6.6 |
| 4 | 光学中心单侧水平偏差 |  | GB13511.1-2011 5.6.7 |
| 5 | 光学中心垂直互差 |  | GB13511.1-2011 5.6.3 |
| 6 | 两镜片顶焦度互差 |  | GB13511.1-2011 5.6.9 GB/T 13511.3—2019 4.4.4 |
| 7 | 装配质量 |  | GB13511.1-2011 5.8 |

4.3 眼镜架

| 序号 | 检验项目 | 技术要求标准条款 | 试验方法标准条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T 14214-2019 眼镜架 通用要求和试验方法 | GB/T14214-2019 8.2 |
| 2 | 高温尺寸稳定性 |  | GB/T14214-2019 8.3 |
| 3 | 鼻梁变形 |  | GB/T14214-2019 8.6 |
| 4 | 镜片夹持力 |  | GB/T14214-2019 8.6 |
| 5 | 阻燃性 |  | GB/T14214-2019 8.8 |
| 6 | 抗汗腐蚀 |  | GB/T14214-2019 8.4 |
| 7 | 耐疲劳 |  | GB/T14214-2019 8.7 |

4.4定配眼镜

| 序号 | 检验项目 | 技术要求标准条款 | 试验方法标准条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光透射比性能 | GB13511.1-2011 配装眼镜 第1部分 单光和多焦点 | GB10810.3-2006 5.2 |
| 2 | 顶焦度偏差 |  | GB10810.1-20005 5.1.2.1 |
| 3 | 柱镜轴位偏差 |  | GB13511.1-2011 5.6.4 |
| 4 | 光学中心水平偏差 |  | GB13511.1-2011 5.6.1 |
| 5 | 光学中心单侧水平偏差 |  | GB13511.1-2011 5.6.2 |
| 6 | 光学中心垂直互差 |  | GB13511.1-2011 5.6.3 |
| 7 | 装配质量 |  | GB13511.1-2011 5.8 |

5、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。