天津远东泵业有限公司新建车间及办公楼变更项目固体废物污染防治设施竣工验收监测报告表

（ydby20180616）

建设单位：天津远东泵业有限公司

编制单位：天津远东泵业有限公司

2018年7月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:陶春霞

填  表  人：陶春霞

建设单位（盖章）

电话: 13803257244

传真: 24513903

邮编: 300301

地址: 天津市东丽区军粮城工业园宝仓路11号

编制单位（盖章）

电话: 13803257244

传真: 24513903

邮编: 300301

地址: 天津市东丽区军粮城工业园宝仓路11号

表一

| 建设项目名称 | 天津远东泵业有限公司新建车间及办公楼变更项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津远东泵业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 天津市东丽区军粮城工业园宝仓路11号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 油泵零部件（衬套、螺杆） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产油泵5000台 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产油泵螺杆3000件，年产油泵衬套600件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2010年10月 | 开工建设时间 | 2009年6月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2017.12 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 天津市东丽区环保局 | 环评报告表 编制单位 | 核工业理化工程研究院 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2800万元 | 环保投资总概算 | 72 | 比例 | 2.6% |
| 实际总概算 | 2800万元 | 环保投资 | 28 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | （1）中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日修订版； （2）天津市人民政府令[2015]第 20 号《天津市建设项目环境保护管理办法》2015年6月9日修订版； （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》环境保护部国环规环评[2017] 4号； （4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告[2018] 第9号； （5）《国家危险废物名录》（2016版）； （6）《天津远东泵业有限公司新建车间及办公楼变更项目环境影响报告表》及批复（津丽环许可审[2010]099号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （1）废水 2018年12月31日前，企业生活污水经厂区化粪池沉淀后，执行天津市《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准，具体见下表。 表1-1 水污染物排放标准（mg/L，pH值除外） 污染源; 项目; 标准值. 厂区污水总排口; pH值; 6~9. SS; 400. CODcr; 500. BOD5; 300. 氨氮; 35. 动植物油; 100. 总磷; 3.0. 石油类; 20. 自2019年1月1日起，企业生活污水经厂区化粪池沉淀后，执行天津市《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准后，达标排放。具体见下表。 表1-2 水污染物排放标准（mg/L，pH值除外） 污染源; 项目; 标准值. 厂区污水总排口; pH值; 6~9. SS; 400. CODcr; 500. BOD5; 300. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8.0. 动植物油; 100. 石油类; 15. （2）废气 颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放浓度限值，见表1-2。 表1-3 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值，mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点：1.0. 食堂油烟执行《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）中标准。 表1-4 餐饮油烟排放标准 污染物; 排放限值（mg/m3）. 油烟; 1.0. （3）噪声 厂界噪声排放执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。见表1-4。 表1-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物 一般工业固体废物在厂内暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB l8599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）相关规定。危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB l8597-2001）及修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）。 |

表二

工程建设内容： （1）地理位置及平面布置 本项目建设地点位于天津市东丽区军粮城工业园宝仓路11号（N39.04122°，E117.448062°），东侧紧邻为天津宝仓物流有限公司；西侧为天津市济慈康复器厂，北侧为天津市长青实业有限公司，南侧为巴克立伟（天津）液压设备有限公司。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 经现场踏勘，选址周边500m范围内无环境保护目标，详见附图3项目评价范围及环境保护目标分析示意图。 （2）生产规模及产品方案： 天津远东泵业原设计产品主要为油泵，年生产量5000台。现实际生产产品为油泵零部件（包括螺杆和衬套），不再在厂内进行组装成套油泵，年产油泵螺杆3000件，年产油泵衬套600件。具体规模及方案如下表。 表2-1 产品方案 产品名称; 年产量; 规格; 包装形式; 储存位置. 环评批复; 油泵; 5000套; 按需; 无; 仓库. 实际生产; 油泵螺杆; 3000件; 按需; 无; 仓库. 油泵衬套; 600件. （3）工程组成 该公司厂址位于天津市东丽区军粮城工业园宝仓路11号，公司占地面积13640平方米，绿化面积3807平方米，总建筑面积为10232平方米，主要建筑物为1座5层砖混结构的综合办公楼、1座1层钢混结构的机加工一车间、1座1层钢混结构的机加工二车间，1座3层砖混结构的辅助用房，公司平面布置见附图4。主要建筑物详见表2-3。 表2-2 主要建筑物 序号; 建筑物名称; 建筑面积（m2）; 层数; 层高（m）; 用途; 变化情况. 1; 办公综合楼; 3900; 5层; 15; 1层用于办公、2层办公、业务、研发，3层为职工宿舍，4-5层闲置; 无变化. 2; 机加工一车间; 2500; 1层; 10; 机加工车间; 无变化. 3; 机加工二车间; 3832; 1层; 10; 建成后一直未使用，闲置中; 无变化. 4; 辅助建筑; 550; 3层; 0 1层用于食堂、2-3层闲置; 无变化. 合计; 10782; —; —; —; —. 本项目由主体工程、公用工程和环保工程组成。本项目供热制冷发生变化；厂区排水发生变化，排入张贵庄污水处理厂；设备采用低噪声设备，危废与天津滨海合佳威立雅服务有限公司签订合同，由其处理。环评及批复与实际工程组成详见表2-4。 表2-3 环评与实际工程组成对比一览表 工程组成; 工程名称; 工程内容; 变化情况. 主体工程; 机加工一车间; 位于厂区东北侧，建筑面积为2500m2，钢混结构，主体1层，主要用于机加工。; 无变化. 机加工二车间; 位于厂区南侧，建筑面积为3832m2，钢混结构，建成后一直未使用。; 无变化. 辅助建筑; 位于厂区西侧，建筑面积为550m2， 1层用于食堂、2 -3层闲置。; 无变化. 综合办公楼; 位于厂区西北侧，建筑面积为3900m2，用于办公、业务、研发等。1层用于办公、2层办公、业务、研发，3层为职工休息室，4-5层闲置。; 无变化. 公用工程; 供热、制冷; 本项目冬季采暖由东丽军粮城发电厂供热站集中供热; 厂房冬季采用电暖器，夏季不制冷；办公楼冬季采暖和夏季制冷均采用空调。. 给水; 本项目用水主要为职工生活用水，由市政供水管网供给。; 无变化. 排水; 该厂区实行雨污分流体系排水，雨水排入雨水管道；职工食堂涮洗排水经油水分离器分离净化后，厕所排水经厂区化粪井沉淀净化后，经厂区内污水处理站处理达标后，排入军粮城工业园市政污水管网，最终排入北塘排污河; 环评中生活污水最终排入北塘排污河。 现实际情况：本项目食堂含油废水经隔油池隔油后，与生活污水汇合后， 一同排入厂区化粪池静置、沉淀后，经市政污水管网进入张贵庄污水处理厂集中处理。. 环保工程; 废气; 设备刀具使用砂轮机进行维修打磨，打磨过程会产生少量的颗粒物，经设备自带吸尘装置收集后，经设备配套的除尘设备处理后，车间无组织排放。 食堂油烟经集气罩收集后，经高效油烟净化设施净化后，尾气经油烟专用烟道排放。; 无变化. 废水; 该厂区实行雨污分流体系排水，雨水排入雨水管道；职工食堂涮洗排水经油水分离器分离净化后，厕所排水经厂区化粪井沉淀净化后，经厂区内污水处理站处理达标后，排入军粮城工业园市政污水管网，最终排入北塘排污河; 环评中生活污水最终排入北塘排污河。 现实际情况：本项目食堂含油废水经隔油池隔油后，与生活污水汇合后， 一同排入厂区化粪池静置、沉淀后，经市政污水管网进入张贵庄污水处理厂集中处理。. 噪声; 本项目生产过程中主要噪声源为生产车间内车床、钻床、铣床等设备运行时产生的噪声，各噪声设备源强在80~90dB（A）; 采用低噪音设备，源强在70~75dB（A）. 固废; 生活垃圾由环卫部门清运；下角料和废旧包装物收集后外售给物资回收部门；废切削液过滤后全部用于组装后的泵进行试验的过程，不外排; 废机油、废切削液、沾染废物（主要为含油废棉纱）委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处理。. （4）生产设备 本项目生产设备主要包括车床、铣床、螺杆铣等生产设备，本项目不再进行厂区内组装泵，车床、铣床设备减少。设备在机加工一车间，具体详见下表。 表2-4 主要设备变化一览表 编号; 设备名称; 环评数（台）; 实际数量（台）; 变化情况. 1; 车床; 12; 8; 减少4台. 2; 铣床; 15; 2; 减少13台. 3; 螺杆铣; 4; 6; 增加2台. 4; 磨床; 2; 2; 不变. 5; 摇臂钻床; 0; 1; 增加1台. 6; 镗床; 0; 1; 增加1台. 7; 土镗床; 0; 1; 增加1台. 8; 试泵工作台; 0; 1; 增加1台. 9; 圆盘电锯; 0; 1; 增加1台. 10; 小台钻; 0; 1; 增加1台. 11; 气泵水箱; 0; 1; 增加1台. 12; 砂轮机（维修刀具）; 0; 2; 增加2台. 13; 卧式拉床; 0; 1; 增加1台. 14; 锯床; 0; 1; 增加1台. 15; 箱式电阻炉; 0; 1; 增加1台. （5）供暖/制冷 本项目办公区冬季采暖和夏季制冷采用冷暖空调。 （6）供电 本项目厂区设有1台型号为SH15-M-10KV的变压器，由市政供电管网接入。 （7）工作制度及劳动定员 企业定员40人，全年工作250天，每天一班，每班8小时。 （8）总投资与环保投资 本项目总投资概算为2800万元，其中环境保护投资为72万元，占总投资2.6%；实际总投资2800万元，其中环境保护投资28万元，占实际总投资1%。实际环境保护投资见表2-5所示。 表2-5 实际环保投资情况说明 类别; 污染物; 处理设施; 环保投资（万元）. 废气; 维修刀具; 颗粒物; 设备配套的除尘设备处理; 2. 食堂; 油烟; 高效油烟净化设施; 2. 废水; 食堂; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类、总氮、动植物油; 隔油池/废水处理设施; 3. 噪声; 设备; —; 高噪设备安装弹性衬垫、隔声罩等; 4. 固废; 一般固废; 下角料、废旧包装物; 防渗措施; 1. 危险废物; 废机油、废切削液和沾染废物（主要为含油废棉纱）; 危废暂存间; 1.5. 生活垃圾; 生活、办公及食堂餐厨垃圾; 建设垃圾收集桶和半密闭收集点等; 0.5. 排污口规范化; —; 排污口规范化、危废暂存场所防渗漏等; 2. 厂区绿化; —; —; 12. 总计; —; —; 28. （9）项目变动情况 本项目产品方案发生变化，环评阶段年产油泵5000台，实际不再在厂内组装成套油泵，仅生产油泵零部件（衬套和螺杆），年产油泵衬套600件，年产油泵螺杆3000件。 原冬季采暖由东丽军粮城发电厂供热站集中供热，实际采用冷暖空调制冷制热。 厂区排水发生变化，原厂区生活污水厂区化粪井沉淀后，经厂区内污水处理站处理达标后，排入军粮城工业园市政污水管网，最终排入北塘排污河；实际为经化粪井沉淀后，排入张贵庄污水处理厂集中处理。较环评阶段，生产设备设备中铣床、车床减少，新增摇臂钻床等生产、辅助设备；产生危废已与有资质单位签订委托处理合同，由其定期清运处置。 本项目经与环保主管部门核实确认，不属于重大变更。

原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗 本项目主要原辅材料均外购，用量情况详见表2-6。 表2-6 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 来源; 变化情况. 原辅料; 圆钢; 10t/a; 外购; 不变. 铸铁; 3t/a; 外购; 不变. 铸铜; 3t/a; 外购; 新增. 切削液; 0.1t/a; 外购; 不变. 机油; 0.2t/a; 外购; 不变. 棉纱; 0.03t/a; 外购; 不变. 能源; 水; 750t/a; 市政自来水管网; --. 电; 25万度/年; 市政管线; --. （2）水源及水平衡 给水工程： 本项目生产过程不用水，用水主要为职工生活用水，由市政供水管网供给。职工人数为40人，生活用水80L/人，全年工作250天，职工用水量为3.2m3/d（800m3/a）。 排水工程： 本项目生产过程无废水排放，排水主要为职工生活污水，生活污水排放量为2.88m3/d（720m3/a），食堂含油废水经隔油池隔油后，与经化粪池沉淀的生活污水一并排入市政污水管网，最终排入张贵庄污水处理厂。 实际运营期水平衡图见下图2-1。 新鲜水 生活用水 化粪池 3.2 张贵庄污水处理厂 2.88 2.88 0.32 2-1 企业水平衡图（单位：m3/d）

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目主要生产油泵零部件，主要原料为圆钢、铸铜、铸铁。主要工艺说明如下。 （1）螺杆加工工艺流程图 图2-2 螺杆加工流程图 螺杆加工工艺流程简述： 首先按照客户尺寸使用锯床切断符合要求长度的部件，然后使用车床对工件进行车削加工，使用铣床对工件进行铣削加工，在需要钻孔的位置使用台钻进行钻孔，使用磨床（采用切削液进行湿磨）进行打磨等处理，经检验合格后包装入库。 （2）衬套加工工艺流程图 图2-3 衬套加工工艺流程 衬套加工工艺流程简述： 将外购的铸铁、铸铜进行车圆、镗、打孔等处理，经检验合格后包装入库。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） （1）固（液）体废物 本项目固体废物包括生活垃圾、一般工业废物及危险废物，其中一般工业废物为下角料及废旧包装物，由物资部门回收利用。 ①生活垃圾 本项目职工为40人，生活垃圾日产量为20kg，全年工作250天，职工生活垃圾产生总量为5t/a，生活垃圾定期由环卫部门处理。 ②一般工业废物 本项目一般固体废物主要为下料、车、铣、磨等过程产生的下角料，由物资部门回收；原材料拆包和产品包装过程会产生一定的废旧包装物，由物资部门回收利用。 ③危险废物 本项目设备维护过程产生的废机油、废切削液和沾染废物（主要为含油废棉纱）等均属于危险废物，委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处。含油下角料中废机油，采用接液盘收集，回收利用。 固体废物治理措施见表3-1。 表3-1 固体废物治理措施 类别; 产生位置; 污染物种类; 治理措施. 一般固废; 职工; 生活垃圾; 定期由环卫部门处理. 生产车间; 下角料; 物资部门回收. 废旧包装物. 危险废物; 设备维护; 废机油; 危废间暂存，委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司. 废切削液. 沾染废物（主要为含油废棉纱）. （5）其他环保措施 污染物排放口规范化工程：本项目在污水总排口放置废水排污口规范化标识牌，在危废暂存间放置固体废物及危险废物规范化标识牌。 （3）环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目总投资概算为2800万元，其中环保投资为72万元，占项目总投资2800万元的2.6%。实际总投资2800万元，其中环境保护投资28万元，占实际总投资的1%。实际环境保护投资见表3-2所示。 表3-2 实际环保投资情况说明 类别; 污染物; 处理设施; 环保投资（万元）. 废气; 维修刀具; 颗粒物; 设备配套的除尘设备处理; 2. 食堂; 油烟; 高效油烟净化设施; 2. 废水; 食堂; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油; 隔油池/废水处理设施; 3. 噪声; 设备; —; 高噪设备安装弹性衬垫、隔声罩等; 4. 固废; 一般固废; 下角料、废旧包装物; 防渗措施; 1. 危险废物; 废机油、废切削液和沾染废物（主要为含油废棉纱）; 危废暂存场所防渗防漏等措施; 1.5. 生活垃圾; 生活、办公及食堂餐厨垃圾; 建设垃圾收集桶和半密闭收集点等; 0.5. 排污口规范化; —; 排污口规范化、危废暂存场所等; 2. 厂区绿化; —; —; 12. 总计; —; —; 28. 本项目已落实环评及其批复“三同时”要求，详见建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表3-3。 表3-3 环保设施“三同时”落实情况一览表 内容; 排放源; 污染物名称; 环评防治措施; 实际防治措施; 预期治理效果; 实际治理效果. 废气; 职工食堂; 油烟; 安装油烟净化装置; 已安装油烟净化装置; 达标排放; 符合《餐饮行业油烟排放标准》（DB12/644-2016）中食堂标准限值要求。. 废水; 生活污水; pH、CODcr、SS、BOD5、总磷、氨氮、总氮、石油类、动植物油; 经公司院内污水处理站处理达标后，排入军粮城工业园宝仓路市政污水管网，最终排入北塘排污河; 本项目食堂含油废水经隔油池隔油后，与化粪池静置、沉淀后的生活污水市政污水管网进入张贵庄污水处理厂集中处理; 达标排放; 满足《污水排放综合标准》（DB12/356-2008）三级标准中限值要求，同时满足《污水排放综合标准》（DB12/356-2018）三级标准中限值要求。. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门处理; 环卫部门处理; 妥善处理处置，防止二次污染; 不产生二次污染. 生产过程; 废旧包装物、下角料; 由物资部门回收; 由物资部门回收. 危险废物; 废机油、废切削液、沾染废物; 废切削液过滤后全部用于对组装的泵进行试验的过程，不外排; 委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处理. 噪声; 生产; 等效连续A声级; 墙体隔声、距离衰减; 选用低噪声设备，采取基础减震、墙体隔声、距离衰减; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （1）环境影响评价报告表中对废水、废气、固体废物及噪声污染防治设施效果要求详见表4-1。 表4-1 防治设施效果要求 内容类型; 排放源; 污染物名称; 污染防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 施工场地; 施工扬尘; 按照《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》的要求实施; 对环境影响不明显. 职工食堂; 油烟气; 油烟净化设施处理净化效率60%; 达标排放. 水污染物; 生活污水; pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 经公司院内污水处理站处理达标后，排入军粮城工业园宝仓路市政水管网，最终排入北塘排污河; 能够达标排放. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 袋装收集，无暴露垃圾。环卫部门保洁队及时清运; 妥善处理处置，防治二次污染. 生产过程; 废旧包装箱、下角料; 物资回收部门回收再利用. 危险废物; 废切削液; 过滤后全部用于对组装后的泵进行试验的过程，不外排. 噪声; 本项目生产过程主要噪声的产生设备为车间内车床、钻床、铣床等设备运行时产生的噪声，经墙体隔声和厂院距离衰减后，四侧厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。. （3）环评结论及工程建设对环境的影响要求 ①食堂废气 本项目职工食堂使用灌装液化气为燃料，液化气为清洁能源，排放污染物量相对较少，烹饪过程产生的油烟气，经最低去除效率为60%的油烟净化设施净化处理后，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，不会对周围环境产生影响。 ②生活废水 本项目生产过程不用水，没有生产废水产生，排放污水主要是职工日常产生的生活污水。生活污水经厂区内化粪井静置沉淀净化后，经公司院内新建的污水处理站集中处理达标，处理后出水可满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）二级排放标准要求，废水经厂区总排口排入军粮城工业园市政污水管网，最终排入北塘排污河。 ③固体废物 本项目产生的固体废物包括生活垃圾以及生产废物，生活垃圾按照可回收和不可回收分类袋收集，分类存放，无暴露垃圾，集中在公司指定的垃圾箱等垃圾容器内，由东丽环卫部门保洁队统一清运；可回收利用的钢屑由物资回收部门回收利用；废切削液过滤后全部用于对组装后的泵进行实验的过程，不外排。 本项目各类固体废物处理有去向合理，因此不会对环境造成二次污染。 ⑤设备噪声 本项目生产过程中主要噪声源为生产车间内车床、钻床、铣床等生产设备运行时产生的噪声，经环境监测，四侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，厂界噪声可以达标。 （3）审批部门审批决定 天津远东泵业有限公司： 你公司的建设项目环境影响报告表（编制单位：核工业理化工程研究院）已收悉，根据《天津市建设项目环境保护管理办法》及国家有关法律规定，你公司申请的新建车间及办公楼项目，符合国家政策。该项目坐落在天津市东丽区军粮城工业园宝仓路11号，根据东丽单国用2008第132号文件精神，该项目选址符合天津市土地利用规划。该项目总投资2800万元，总建筑面积10232平方米，主要建设1座综合办公楼、两座机加工生产车间，预计年生产油泵5000台。经现场踏勘研究，在落实环境影响报告表提出的各项环保措施后，污染物可达标排放的情况下，同意项目补办。 一、在项目使用过程中，重点做好以下工作： 1、严禁新建或使用燃煤设施，锅炉或加热设施需使用清洁能源。 2、生活废水经处理设施处理后达标排放 3、运营期所产生的生活垃圾、生活中所产生的固体废物应集中存放，及时交有关部门清运处置；危险废物要妥善收集后交有资质单位处置。严禁随意堆放、丢弃，防止二次污染。 4、生产过程中产生的噪声，应采取消声、隔声、减震等有效治理设施，确保厂界噪声达标排放。 5、食堂必须上经国家环保局认可的有资质的单位生产的油烟净化装置。 6、按照《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）、《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]57号）的有关规定，进行排污口规范化整治。 7、随时接受环保工作人员的现场监督检查。 二、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。 项目竣工后，经环保局批准方可进行试生产，项目开始试生产或试运行十五日内到环保局备案；试生产三个月内建 设单位必须按规定申请竣工验收，验收合格后方可投入正式生产或使用。 该项目应执行以下环境标准： 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类 2、《污水综合排放标准》 DB12/356-2008 二级 3、《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001 环评批复落实情况详见表4-2。 表4-2 环评批复落实情况 序号; 批复要求; 实际情况; 落实情况. 1; 严禁新建或使用燃煤设施，锅炉或加热设施需使用清洁能源。; 厂房冬季采用电暖器，夏季采用风扇；办公楼冬季采暖和夏季制冷均采用空调。; 已落实. 2; 生活废水经处理设施处理后达标排放。; 本项目食堂含油废水经隔油池隔油后，与生活污水汇合后，一同排入厂区化粪池静置、沉淀后，经市政污水管网进入张贵庄污水处理厂集中处理。经验收监测，排放污水污染物满足《污水排放综合标准》（DB12/356-2008）三级标准中限值要求，同时满足《污水排放综合标准》（DB12/356-2018）三级标准中限值要求。; 已落实. 3; 运营期所产生的生活垃圾、生活中所产生的固体废物应集中存放，及时交有关部门清运处置；危险废物要妥善收集后交有资质单位处置。严禁随意堆放、丢弃，防止二次污染。; 生活垃圾由环卫部门清运；下角料和废旧包装物收集后物资部门回收利用；废机油、废切削液、沾染废物（主要为含油废棉纱）委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处理。; 已落实. 4; 生产过程中产生的噪声，应采取消声、隔声、减震等有效治理设施，确保厂界噪声达标排放。; 采用低噪声设备，设备均采取基础减震、墙体隔声和距离衰减。; 已落实. 5; 食堂必须上经国家环保局认可的有资质的单位生产的油烟净化装置; 油烟经集气罩收集后，经高效油烟净化设施净化后，尾气经油烟专用烟道排放。; 已落实. 6; 按照《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）、《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]57号）的有关规定，进行排污口规范化整治。; 按照《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）、《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]57号）的有关规定，在废水排放口安置标识牌，安置一般固废、危险废物标识牌，符合污染物排放口规范化要求。; 已落实. 7; 随时接受环保工作人员的现场监督检查。; 随时接受环保工作人员的现场监督检查。; 已落实. 8; 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。; 项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。; 已落实. 9; ——; 砂轮机自带吸尘装置收集，并经设备配套的除尘设备处理; 已落实. 综上所述，本项目基本落实环评批复的有关要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收范围包括本项目环评报告表中提出的相关的工程内容、环保设施等及本项目实际建设变动内容。 本项目无变更， 验收调查范围为环评报告中的内容。验收内容为环评及批复要求采取的措施是否落实，固废是否合理处置，是否履行环境保护有关手续。

表六

验收监测期间生产工况记录： 天津市清源环境监测中心于2017年12月16日~12月17日进行了竣工验收监测并出具监测报告。天津远东泵业原设计产品主要为油泵，年生产量5000台；现实际生产产品为油泵零部件（包括螺杆和衬套），不再在厂内进行组装成套油泵，年产油泵螺杆3000件，年产油泵衬套600件，年工作250天。监测期间，企业生产负荷大于75%，满足环境验收监测技术要求。见表7-1所示。 表7-1 监测工况调查结果 监测日期; 设计日产量; 实际日产量; 验收当日产量; 生产负荷. 2017-12-16; 油泵20台; 油泵衬套2.4件; 油泵衬套2.4件; 100%. 油泵螺杆12件; 油泵螺杆12件. 2017-12-17; 油泵20台; 油泵衬套2.4件; 油泵衬套2.4件; 100%. 油泵螺杆12件; 油泵螺杆12件. 监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

验收监测结果： （1）固（液）体废物 项目营运期产生下角料和废旧包装物均由物资回收部门回收再利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废机油、废切削液、沾染物（主要为含油废棉纱），暂存在危废暂存间内，收集后委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处理。项目产生的固体废物均能够得到妥善处置，处置途径可行，不会对环境造成二次污染。 本次验收只进行手续文件检查，不进行固（液）体废物监测。

表七

验收监测结论： 天津远东泵业有限公司于2005年1月13日注册成立，主要经验范围为制造、泵及配件（限分支经营）、铸件、电机、五金、建材销售。该公司厂址位于天津市东丽区军粮城工业园宝仓路11号（N39.041252°，E117.448062°），公司占地面积13640平方米，总建筑面积为10782平方米，主要建筑物为1座5层砖混结构的综合办公楼、1座1层钢混结构的机加工一车间、1座1层钢混结构的机加工二车间、1座3层砖混结构的辅助用房。该公司于2009年6月份投资2800万元（其中环保投资28万元），建设天津远东泵业有限公司新建车间及办公楼项目，设计生产能力为年加工油泵5000台；现实际生产产品为油泵零部件（包括螺杆和衬套），不再在厂内进行组装成套油泵，年产油泵衬套600件，年产油泵螺杆3000件。验收监测期间，生产车间所有设备运行正常，生产设备满负荷运转，满足验收监测对生产负荷的要求。 本项目产生下角料和废旧包装物均由物资回收部门回收再利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废机油、废切削液、沾染物（主要为含油废棉纱），暂存在危废暂存间内，收集后委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处理。